Приложение № ____

К протоколу № ___ от «____»___________2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| --- | --- |
| - Содержание общего имущества жилого дома (работы выполнятся только при обнаружении соответствующих недостатков) |  |
| а) стены и фасады: |  |
| отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки); | по мере необходимости |
| удаление элементов декора, представляющих опасность; | по мере необходимости |
| снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации; | по мере необходимости |
| укрепление козырьков, ограждений и перил крылец; | по мере необходимости |
| плановые осмотры | 2 раза в год |
| устранение недостаков, повреждений конструкций выявленных в ходе планового осмотра | по мере необходимости |
| б) крыши и водосточные системы: |  |
| уборка мусора и грязи с кровли; | 2 раза в год |
| укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| укрепление защитной решетки водоприемной воронки; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| прочистка водостока от засорения; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком; | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| плановые осмотры | 2 раза в год |
| устранение недостаков, повреждений конструкций выявленных в ходе планового осмотра | по мере необходимости |
| в) оконные и дверные заполнения: |  |
| укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях; | по мере необходимости |
| установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях; | по мере необходимости |
| утепление оконных и дверных проемов; | по мере необходимости |
| плановые осмотры | 2 раза в год |
| устранение недостаков, повреждений конструкций выявленных в ходе планового осмотра | по мере необходимости |
| г) внешнее благоустройство: |  |
| вывеска и снятие, укрепление фасадных табличек | по мере необходимости |
| установка и окраска урн, решетчатых ограждений, ворот | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями; | по графику регламентных работ |
| подготовка к сезонной эксплуатации оборудования площадок для отдыха; | 1 раз в год |
| 2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома |  |
| а) центральное отопление: |  |
| консервация и расконсервация систем центрального отопления; | по 1 разу в год |
| регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях индивидуальных тепловых пунктов; | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| уплотнение сгонов; | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| очистка от накипи запорной арматуры; | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| испытание систем центрального отопления; | 1 раз в год |
| отключение радиаторов при их течи; | по мере необходимости |
| очистка грязевиков воздухосборников, вантузов; | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом; | 1 раз в год |
| ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; | по мере необходимости |
| утепление трубопроводов в технических подпольях; | по мере необходимости |
| б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |
| смена прокладок в водопроводных кранах в технических помещениях | по мере необходимости |
| уплотнение сгонов; | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения; | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках; | по мере необходимости |
| консервация и расконсервация поливочной системы; | 1 раз в год |
| утепление трубопроводов; | по мере необходимости |
| прочистка дренажных систем; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| проверка исправности канализационной вытяжки; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| прочистка канализационных стояков от жировых отложений; | по мере необходимости |
| проветривание канализационных колодцев; | 1 раз в год |
| прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев; | 1 раз в год |
| прочистка ливневой, дворовой канализационной сети; | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
| устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных; | по мере необходимости |
| утепление трубопроводов в технических подпольях; | по мере необходимости |
| в) электроснабжение: |  |
| замена перегоревших электроламп, светильников | по мере необходимости |
| укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки; | по мере необходимости |
| протяжка электрических контактов в щитах | 1 раз в год |
| ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов; | по мере необходимости |
| Обеспыливание электрооборудования ; | 2 раза в год |
| замеры сопротивления изоляции электрооборудования; | 1 раз в 3 года |
| 3. Аварийное обслуживание: |  |
| а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |
| ремонт и замена сгонов, фитингов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | в рабочее время немедленно в нерабочее время – не позднее 12 часов за исключением сложного ремонта |
| установка бандажей на трубопроводе; | в рабочее время немедленно в нерабочее время – не позднее 12 часов за исключением сложного ремонта |
| смена небольших участков трубопровода (до 2 м); | в рабочее время немедленно в нерабочее время – не позднее 12 часов за исключением сложного ремонта |
| ликвидация засора канализации внутри Дома; | в рабочее время немедленно в нерабочее время – не позднее 12 часов за исключением сложного ремонта |
| ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца; | в рабочее время немедленно в нерабочее время – не позднее 12 часов за исключением сложного ремонта |
| заделка свищей и зачеканка раструбов; | в рабочее время немедленно в нерабочее время – не позднее 12 часов за исключением сложного ремонта |
| замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи; | в рабочее время немедленно в нерабочее время – не позднее 12 часов за исключением сложного ремонта |
| выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода; | в рабочее время немедленно в нерабочее время – не позднее 12 часов за исключением сложного ремонта |
| б) центральное отопление: |  |
| ремонт и замена сгонов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры; | в рабочее время немедленно в нерабочее время – не позднее 12 часов за исключением сложного ремонта |
| ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов; | в рабочее время немедленно в нерабочее время – не позднее 12 часов |
| смена небольших участков трубопровода (до 2 м); | в рабочее время немедленно за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – не позднее 12 часов |
| выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода; | в рабочее время немедленно в нерабочее время – не позднее 12 часов за исключением сложного ремонта |
| в) электроснабжение: |  |
| замена (восстановление) неисправных участков электрической сети: - внешние линии электронсабжения - внутридомовая электрическая сеть | при наличии переключателей кабелей на вводе в дом в течение времени необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом в рабочее время – в течение 4 часов |
| замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах; | в рабочее время немедленно за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – не позднее 4 часов за исключением сложного ремонта |
| ремонт электрощитов | в рабочее время немедленно за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – не позднее 4 часов за исключением сложного ремонта |
| Аварийный ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | незамедлительно, не более 3 часов за исключением сложного ремонта |
| Аварийный ремонт общедомовых систем коллективного приема телевидения (антенн) | не более 3 часов за исключением сложного ремонта |
| Аварийный ремонт объединенных диспетчерских систем | не более 12 часов за исключением сложного ремонта |
| Аварийный ремонт индивидуального теплового пункта | не более 8 часов за исключением сложного ремонта |
| Аварийный ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) | не более 15 дней за исключением сложного ремонта |
| Аварийный ремонт повысительных насосных станций | не более 3 часов без замены насоса, не более 8 часов при замене насоса за исключением сложного ремонта |
| г) сопутствующие работы при ликвидации аварий: |  |
| отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности. | в рабочее время немедленно, в не рабочее время – не позднее 2 часов |
| д) аварийно-диспетчерская служба |  |
| прием заявок, заявлений от жильцов, в т.ч по гарантийным случая, их обработка и доведение до исполнителя | 2 раза в неделю |
| контроль работы диспетчерских систем Дома, прием и обработка сигналов поступающих на диспетчерский пульт, | 2 раза в неделю |
| координация работы аварийных бригад | по мере необходимости |
| аварийное обслуживание лифтов и платформ подъемных | по мере необходимости (круглосуточно) |
| 4. Обслуживание слаботочных систем |  |
| Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 2 раза в месяц |
| Обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | 2 раза в месяц |
| Обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения территории | 2 раза в месяц |
| Обслуживание общедомовых систем коллективного приема телевидения (антенн) | 2 раза в месяц |
| Обслуживание объединенных диспетчерских систем (ОДС) | 2 раза в месяц |
| Обслуживание автоматических ворот, шлагбаумов | 2 раза в месяц |
| Обслуживание систем противопожарного водоснабжения (ОСВП) | 2 раза в месяц |
| Обслуживание системы контроля управления доступом СКУД | 2 раза в месяц |
| Обслуживание радиоточки | - |
| Обслуживание внутридомовой системы оповещения МЧС | 1 раз в месяц |
| 5. Обслуживание индивидуальных технических устройств и сложных инженерных систем |  |
| Техническое обслуживание, регулировка и наладка систем автоматического управления индивидуального теплового пункта (ИТП) | 1 раз в месяц |
| Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) | 1 раз в месяц |
| Техническое обслуживание повысительных насосных станций | 1 раз в месяц |
| Техническое обслуживание узла учета холодной воды, горячей воды и электроэнергии | 1 раз в месяц |
| Освидетельствование и страхование лифтов | 1 раз в год |
| Техническое обслуживание лифтов | 1 раз в месяц |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 1) фундаменты |  |
| заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен, поврежденных участков гидроизоляции; устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др.; ремонт просевшей отмостки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| устройство и ремонт вентиляционных продухов | по мере необходимости |
| восстановление приямков, входов в подвалы | по мере необходимости |
| 2) стены и фасады |  |
| заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен, герметизация стыков, утепление промерзающих участков стен во вспомогательных помещениях, восстановление поврежденных участков штукатурки или облицовки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| ремонт восстановление угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных элементов | по мере необходимости |
| 3) крыши |  |
| все виды работ по устранению неисправностей кровли, включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, козырьки над трубами и пр.; замена водосточных труб (кроме полной замены за исключением других случаев, относящихся к капитальному ремонту | по мере необходимости |
| ремонт выходов на крыши | по мере необходимости |
| 4) оконные и дверные заполнения |  |
| установка недостающих частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных проемах | по мере необходимости |
| замена сломанных доводчиков и упоров | по мере необходимости |
| смена оконных и дверных приборов | по мере необходимости |
| 5)полы |  |
| замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах относящихся к общему имуществу Дома (за исключением случаев относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 6) внутренняя отделка и ремонт входных зон |  |
| восстановление штукатурки стен и потолков облицовки стен и полов отдельными участками (за исключением случаев относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, техэтажах) | по мере необходимости |
| заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок, замена отдельных ступеней, проступей, подступенков (за исключением случаев относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| частичная замена и укрепление металлических перил | по мере необходимости |
| заделка выбоин, трещин, восстановление гидроизоляции крылец (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| окраска стен входных зон | по мере необходимости |
| 7) центрально отопление |  |
| замена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры, водоразборных кранов ремонт циркуляционных, повысительных насосов, воздушных кранов, фитингов (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
| восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
| укрепление трубопровода | по мере необходимости |
| 8) водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
| - замена отдельных участков трубопроводов, запорно-регулировочной арматуры, водоразборных кранов, сифонов, трапов, фитингов, расширительныхбаков; - ремонт циркуляционных, повысительных насосов, - уплотнение соединений (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | по мере необходимости |
| прочистка ливневой и дворовой канализации дренажа | по мере необходимости |
| укрепление трубопроводов | по мере необходимости |
| замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
| 9) электроснабжение и электротехнические устройства |  |
| замена неисправных участков электрической сети Дома (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) | по мере необходимости |
| замена светильников; | по мере необходимости |
| замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов; | по мере необходимости |
| замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 10) вентиляция |  |
| устранение засоров вентиляционных шахт | по мере необходимости |
| 11) внешнее благоустройство |  |
| замена, ремонт элементов оборудования площадок для отдыха мусорных площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д. (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| УБОРКА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |  |
| Мытье входных холлов первых этажей | 2 раза в день |
| Мытье лестничных площадок | 4 раза в месяц |
| Мытье лифт-холла выше первого этажа | 2 раза в неделю |
| Мытье межквартирных коридоров, пылеудаление с горизонтальных поверхностей | 2 раза в неделю |
| Влажная уборка пола кабины лифта, протирка стен лифта, зеркал лифта | 1 раз в день |
| Подметание межквартирных коридоров, удаление мелкого мусора, пылеудаление с горизонтальных поверхностей на этажах, лестничных маршей | Ежедневно |
| Уборка мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов (при работе мусоропровода) | 2 раза в неделю |
| Влажная протирка дверей шахты лифта (на этажах) | 2 раза в неделю |
| Удаление механических загрязнений с поверхностей | 2 раза в неделю |
| Мытье окон в местах общего пользования | 2 раза в год |
| Мытье пола и пылеудаление с горизонтальных поверхностей, а также уборка санузлов в помещениях диспетчера, помещениях Управляющей организации. | 1 раз в день |
| Пылеудаление со стен | 1 раз в год |
| Уборка технических помещений Дома | не реже 1 раза в квартал |
| Влажная протирка дверей, отопительных приборов, подоконников, стен, | 2 раза в год |
| Влажная уборка поверхности плафонов | 1 раз в неделю |
| ВЫВОЗ ТВЕРДОВОГО БЫТОВОГО МУСОРА |  |
| Вывоз твердого бытового мусора и утилизация отходов | не реже 2 раз в неделю |
| Вывоз крупногабаритного мусора | в пределах нормативов образования отходов |
| САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Уборка площадки перед входом в парадные, очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю |
| Подметание снега ручное | по мере необходимости (не менее 1 раза в сутки во время снегопада) |
| Сдвигание снега ручное | по мере необходимости (не менее чем через 3 часа во время снегопада) |
| Очистка территории от наледи и снега | по мере необходимости (не менее 1 раза в трое суток во время гололеда) |
| Посыпка территории противогололедными материалами (реагент и/или песок и/или гранитная крошка) | по мере необходимости не менее 1 раза в сутки во время гололеда) |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в день |
| Подметание территории в летний период | 1 раз в день |
| Уборка мусора с газонов зимой | 1 раз в день |
| Уборка мусора с газонов летом | 1 раз в день |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в день |
| Поливка территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха | по мере необходимости |
| Полив зеленых насаждении (в теплый период) | по мере необходимости ( не реже 1 раза в двое суток) |
| Работы по очистке от мусора урн | по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки |
| Работы по промывке урн | по мере необходимости но не реже 1 раза в месяц |
| Помывка урн | 2 раза в месяц |
| Дератизация | 2 раза в год |
| Дезинсекция | один раз в год |
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГКВАРТИРНЫМ ДОМОМ |  |
| Организация обеспечения содержания в надлежащем состоянии общего имущества Дома и придомовой территории предоставления коммунальных услуг и оплаты за содержание общего имущества и коммунальных услуг - организация осуществления содержания, сохранения и приращения общего имущества - осуществление контроля над эксплуатацией и бесперебойным функционированием систем обеспечение надлежащего содержания общего имущества - заключение в интересах собственников/ помещений договоров с поставщиками коммунальных услуг, а при необходимости – договоров со специализированными организациями на выполнение работ (оказание услуг), требующих наличия лицензии или иного специализированного решения - организация осуществления технического контроля качества предоставляемых услуг поставщиками - ведение претензионной работы с поставщиками - осуществление действий в рамках судебного и внесудебного истребования с собственников/владельцев Помещений в Доме задолженности по внесению платы за Помещение и коммунальные услуги, иных обязательных для владельцев Помещений платежей - в случае необходимости организация проведения общего собрания собственников помещений | по мере необходимости в рабочее время Управляющей организации |
| Управление персоналом осуществляющих обслуживанием Дома | по мере необходимости в рабочее время Управляющей организации |
| Взаимодействие по вопросам обслуживания и управления Домом с государственными учреждениями и иными организациями в соответствии с действующим законодательством | по мере необходимости в рабочее время Управляющей организации |
| Размещение информации о деятельности управляющей организации в соответствии с действующим законодательством, в том числе в информационных системах | по мере необходимости в рабочее время Управляющей организации |
| Прием телефонных и электронных сообщений клиентов, выдача консультаций | ежедневно |
| Подготовка и направление ответов на устные и письменные обращения клиентов | в течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса или в иные сроки в соответствии с действующим законодательством РФ |